MANUAL DE INSTRUCCIONES

NEUMATICA KYBIN

INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido elaborado para ayudarle a manejar su barco inflable con la seguridad y el placer en la mente. Contiene detalles acerca de su nuevo barco hinchable, el equipo, sus sistemas, y las operaciones necesarias para su mantenimiento. Por favor, léalo cuidadosamente y familiarícese con el barco inflable antes de usarlo.

Si esta es su primera embarcación neumática, o va a cambiar a un tipo de embarcación con la que no está familiarizado, para su propia comodidad y su seguridad, por favor asegúrese de obtener la titulación y experiencia necesaria antes de asumir el mando de un bote inflable.

Su distribuidor o su federación nacional de vela o club náutico estará encantado de aconsejarle sobre la marina local, escuelas o instructores competentes.

Guarde este manual en un lugar seguro.

TIPO

Propietario: el  bote inflable se ha diseñado para cumplir con el estándar internacional de la ISO 6185, Parte I, Il, III y obtener la homologación de Germanischer Lloyd o ISTITUTOGIORDANO S.P.A.

Por lo tanto, usted puede estar seguro de que su barco es seguro y fiable.

Los accesorios estándar y opcionales son:

- Kit de reparación

- Bolsa de transporte

- Remo

- Piso en aluminio, madera o hinchable.

- Asiento de madera o de aluminio.

- Tabla de quilla

- Hinchador de mano o pie.

ADVERTENCIA

Al operar con la embarcación:

Evite  contaminar el agua  alrededor de su barco. Usar el  agua para los deportes de agua también significa cuidar de un agua limpia en el entorno deportivo.

- Tenga cuidado de no ser peligroso para cualquier persona alrededor del barco y no producir  un ruido innecesario.

- Tenga cuidado con la alta velocidad, ya que puede causar considerables olas detrás de la embarcación.

Durante el hinchado, no utilice una fuente de aire comprimido (es decir, compresor de aire de los neumáticos del automóvil) para inflar botes, puede romper la neumática.

- Asegúrese de que el motor está en punto muerto antes de arrancar el motor.

- No instale el motor fueraborda demasiado alto porque se producen deslizamientos ni demasiado bajo porque podría hacer que las salpicaduras de agua llenen de agua la embarcación.

Asegúrese de verificar la información nacional y local sobre navegación tales como tablas de mareas y  previsión del tiempo, así como la seguridad, normativa local y el reglamento de la ley antes de utilizar la embarcación.

Nunca exceda la capacidad y peso del barco que aparece en la placa de identificación.

- Cada persona en el barco debe usar un chaleco salvavidas

(Dispositivo de flotación personal aprobado por la agencia de ley local)

Los remos o palas y un kit de piezas de reparación deben ser siempre llevados en el barco para  casos de emergencia.

Todas las cargas puestas en la embarcación deben ser uniformemente distribuidas para proporcionar un funcionamiento de la embarcación adecuado.

Cada persona debe sentarse en el suelo de la embarcación o asientos especificados para ello, no en las cámaras de hinchado laterales, para evitar caer por la borda.

Consulte el pronóstico del tiempo, las mareas y el viento. Siempre asegúrese de que tiene suficiente combustible para llegar a una estación de combustible. Debe llegar a un refugio en caso de emergencia.

Siempre arranque el motor muy despacio.

Antes de utilizar el barco,  ínflelo un día antes de utilizarlo y compruebe si hay alguna fuga de aire.

Evite la exposición de la embarcación al sol por cualquier periodo de tiempo prolongado. Guárdela en un lugar fresco y sombreado.

MONTAJE

Busque una  superficie plana para ensamblar la embarcación.

Retire cualquier objeto afilado de la superficie plana.

Despliegue la embarcación.

Verifique que la válvula está en su lugar.

Conecte el hinchador a la válvula e infle la embarcación.

Lo habitual es que el barco tenga al menos 3 cámaras.

Comience el hinchado en la proa, después a estribor y luego a babor.

Si desea utilizar el asiento de madera, colocarlo en los tubos laterales al inflar un 50%.

Infle la quilla y apriete el tapón de la válvula.

Instale los remos.

Instale el tapón de drenaje.

* No infle cualquier cámara en su totalidad antes de inflar el resto. Una acción como esa causa un estrés innecesario en el mamparo interior. Mantenga  un equilibrio de aire entre todas las  cámaras. Por este método, la mamparos que dividen las principales cámaras de aire se mantienen, por lo que existe la misma presión y el tamaño de inflado aproximado en cada lado del mamparo.

* Un inflado excesivo puede causar daños estructurales en su barco.

No permita que su barco permanezca en la luz solar directa cuando está fuera del agua, ya que esto puede provocar la expansión del aire y el aumento de la presión hasta el punto de daño o rotura (presión máxima del aire de  0.25bar)

Máxima presión de la quilla: 0.40bar;

Max. Presión de aire para el suelo 0.70bar

Utilice la presión de trabajo adecuada en cada caso.

VALVULAS

¿Cómo funciona la válvula?: Presione el núcleo de la válvula y gire en sentido horario para abrir la válvula, gire en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar la válvula, gire nuevamente en el en sentido horario.

A continuación, monte el entarimado si es que su barco lo lleva.

Asegúrese de que todas las tablas estén bien asentadas en correcta posición y luego empuje hacia abajo la articulación lenta y firmemente hasta conseguir una posición plana.

Ponga el larguero de aluminio en los lados del suelo si su modelo lo trae.

Instale la placa del asiento.

Instale los remos.

Instale el tapón de drenaje.

MONTAJE DEL MOTOR

Seleccione el motor fuera borda óptimo para la el rendimiento y la larga vida de su barco.

Monte el motor correctamente.

El motor debe estar en el centro del espejo de popa.

Fije las abrazaderas y asegúrese de que esté perfectamente endurecido.

Ajuste el ángulo del motor.

Para obtener información detallada, consulte la documentación del  motor o póngase en contacto con el proveedor del motor.

DESHINCHADO Y EMBALAJE

Antes de la deflación, compruebe que el barco esté limpio y seco.

Mantenga las válvulas abiertas y deje que el aire salga de cada cámara.

Sacar el asiento y remos.

Desinfle el aire del  suelo.

Coloque los dos tubos laterales hacia el interior de la embarcación y enróllelos lentamente en ambos extremos hasta que salga todo el aire para evitar cambios súbitos de presión en el interior

Guarde el barco dentro de la bolsa de transporte.

DURANTE LA MACHA

En el caso de que más de dos personas monten en el barco, es importante decidir la posición sentada de cada persona y tomar en buena consideración las características especiales de la embarcación.

Vigile siempre la distribución del peso para evitar el vuelco. La embarcación puede inclinarse mucho al dar un giro o bien puede elevarse al pasar sobre alguna ola. No distribuya la mayor parte del peso en la proa porque está se hundirá más de lo necesario durante la marcha y restará velocidad.

Tenga cuidado con las aguas poco profundas. Compruebe siempre las cartas de navegación locales donde el barco será utilizado.

Evite la exposición a la luz solar directa de barcos en cualquier período prolongado. Los materiales pueden verse alterados por el aire, el sol y los cambios de presión dentro de los tubos debido a la variación de la temperatura y la reacción física por los rayos ultra-violeta.

Abstenerse de fumar cuando estás en el barco o estaciones de servicio.

Nunca vaya en o alrededor de las zonas de baño con su barco, ya que habrá un grave peligro para los nadadores.

ALMACENAMIENTO

Permita que su barco se seque por completo en la sombra antes de almacenar, nunca directamente en la luz del sol. Guarde su barco en un lugar fresco, plano y seco con un poco de aire en las cámaras si es posible. Si no es así, vacíe el bote de aire completamente  y ruede el bote sin apretar, no tan fuerte como para dañar las costuras.